| V1:Тестовые вопросы |  |
| --- | --- |
| по дисциплине «Электротехнические и конструкционные материалы» |  |
| направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника» 1. Конструкционные материалы |  |
| I: «01»; mt=0,1 |  |
| S: Какие несовершенства кристаллического строения имеют реальные кристаллы? |  |
|  | - точечные дефекты. |
|  | - линейные дефекты |
|  | - поверхностные дефекты. |
|  | - объемные дефекты. |
|  | - любые или все |
| I: «02»; mt=0,1 |  |
| S: Какие типы кристаллической ячейки характерны для металлов и сплавов? |  |
|  | - объемно-центрированная кубическая решетка. |
|  | - гранецентрированная кубическая решетка. |
|  | - гексагональная плотно-упакованная решетка |
|  | - тетрагональная. |
|  | - любая |
| I: «03»; mt=0,1 |  |
| S: Какой тип кристаллической решетки имеет железо при комнатной температуре? |  |
|  | - тетрагональная |
|  | - простая кубическая |
|  | - объемно-центрированная кубическая. |
|  | - гранецентрированная кубическая |
|  | - гексагональная. |
| I: «04»; mt=0,1 |  |
| S: Характеристикой пластичности сплавов является: |  |
|  | - предел прочности. |
|  | - предел текучести. |
|  | - относительное удлинение. |
|  | - твердость |
| I: «05»; mt=0,1 |  |
| S: Какое механическое свойство определяется по методу Роквелла? |  |
|  | - прочность. |
|  | - пластичность. |
|  | - упругость. |
|  | - твердость. |
| I: «06»; mt=0,1 |  |
| S: Свойства металлов примерно одинаковы по всем направлениям. Это явление называется: |  |
|  | - анизотропностью. |
|  | - изотропностью. |
|  | - квазиизотропностью. |
| I: «07»; mt=0,1 |  |
| S: Что показывают кривые охлаждения сплавов?: |  |
|  | - фазовый состав сплава |
|  | - зависимость химического состава от температуры при охлаждении сплава. |
|  | - положение критических точек по температуре с изменением температуры охлаждения |
|  | - изменение структуры с изменением температуры при охлаждении |
|  | - зависимость механических свойств от скорости охлаждения |
| I: «08»; mt=0,1 |  |
| S: Что характеризует линия солидуса?: |  |
|  | - переход сплава в жидкое состояние из твердого состояния. |
|  | - окончание кристаллизации сплава и переход сплава в твердое состояние (при охлаждении). |
|  | - переход аустенита в перлит. |
|  | - переход цементита первичного в ледебурит и вторичный цементит |
|  | - переход цементита первичного в цементит вторичный + ледебурит |
| I: «09»; mt=0,1 |  |
| S: Что представляет собой механические смеси кристаллов двух компонентов?: |  |
|  | - эвтектика. |
|  | - твердый раствор |
|  | - твердый раствор ограниченной растворимости |
|  | - химическое соединение. |
|  | - любой вариант. |
| I: «10»; mt=0,1 |  |
| S: В чем основное отличие сталей от чугуна?: |  |
|  | - отсутствие признаков, характерных для металлов |
|  | - содержание углерода в сплаве. |
|  | - отсутствие электропроводности. |
|  | - химическим составом сплава. |
|  | - отсутствием электропроводности |
| I: «11»; mt=0,1 |  |
| S: Что представляет собой цементит?: |  |
|  | - механическая смесь кристаллов углерода и железа. |
|  | - химическое соединение. |
|  | - твердый раствор замещения. |
|  | - твердый раствор внедрения. |
|  | - вещество, сцепляющее кристаллы углерода и железа. |
| I: «12»; mt=0,1 |  |
| S: Какие вредные примеси присутствуют в стали? |  |
|  | - углерод. |
|  | - фосфор и сера. |
|  | - хром. |
|  | - никель. |
|  | - вольфрам. |
| I: «13»; mt=0,1 |  |
| S: Что означают в маркировке стали буквы *кп.*? |  |
|  | - автоматная сталь. |
|  | - быстрорежущая сталь. |
|  | - кипящая сталь. |
|  | - полуспокойная сталь. |
|  | - коррозионностойкая сталь. |
| I: «14»; mt=0,1 |  |
| S: Какой материал из указанных марок относится к чугуну? |  |
|  | - У8А. |
|  | - Ст.5кп. |
|  | - СЧ20. |
|  | - 3Х2В8Ф. |
|  | - Х12М. |
| I: «15»; mt=0,1 |  |
| S: Какая марка стали относится к высококачественным углеродистым сталям? |  |
|  | - У7. |
|  | - У9А. |
|  | - У13. |
|  | - А20. |
|  | - 20Х. |
| I: «16»; mt=0,1 |  |
| S: На какие группы разделяются легированные стали по назначению? |  |
|  | - углеродистая, легированная, цементуемая |
|  | - конструкционная, инструментальная, с особыми свойствами. |
|  | - качественная, высококачественная. |
|  | - мартеновская, конверторная, бессемировская. |
|  | - низкоуглеродистая, среднеуглеродистая, высокоуглеродистая. |
| I: «17»; mt=0,1 |  |
| S: Какое содержание углерода соответствует химическому соединению железа с углеродом-цементиту? |  |
|  | - 0.8 С%. |
|  | - 2.14 С%. |
|  | - 6.67 С%. |
|  | - 4.3 С%. |
|  | - 0.06 С%. |
| I: «18»; mt=0,1 |  |
| S: Какое максимальное (теоретически) содержание углерода в сталях (в %)? |  |
|  | -: 6.67 |
|  | -: 0.8. |
|  | +: 2.14 |
|  | -: 1.2 |
|  | -: 4.3 |
| I: «19»; mt=0,1 |  |
| S: Что означает число в обозначении марки литейной стали (Сталь 35Л)? |  |
|  | - минимальный предел прочности при растяжении. |
|  | - минимальный предел прочности при изгибе. |
|  | - содержание углерода в сотых долях %. |
|  | - содержание углерода в десятых долях %. |
|  | - порядковый номер сплава. |
| I: «20»; mt=0,1 |  |
| S: Какая технология применяется для получения изделий из ковкого чугуна? |  |
|  | - холодная штамповка. |
|  | - горячая пластическая деформация |
|  | - литье. |
|  | - литье с применением модифицирования |
|  | - длительный отжиг отливок из белого чугуна. |
| I: «21»; mt=0,1 |  |
| S: Какова форма графита в ковком чугуне? |  |
|  | - шаровидная. |
|  | - пластинчатая. |
|  | - хлопьевидная. |
|  | - завихренная. |
|  | - мелкозернистая. |
| I: «22»; mt=0,1 |  |
| S: Как изменяются твердость и пластичность углеродистых сталей с увеличением содержания в них углерода? |  |
|  | - твердость и пластичность растут. |
|  | - твердость и пластичность падают. |
|  | - твердость растет, пластичность падает. |
|  | - твердость падает, пластичность растет. |
|  | - твердость растет, пластичность не изменяется. |
| I: «23»; mt=0,1 |  |
| S: По каким из перечисленных свойств серые чугуны выгодно отличаются от углеродистых сталей? |  |
|  | - стоимость. |
|  | - литейные свойства. |
|  | - обрабатываемость резанием. |
|  | - ковкость |
|  | - свариваемость |
| I: «24»; mt=0,1 |  |
| S: Чем обусловлено различие в механических свойствах простых серых, ковких и высоко-прочных чугунов? |  |
|  | - химическим составом чугуна. |
|  | - строением стальной основы чугуна. |
|  | - количеством и формой графитных включений. |
|  | - количеством графитных включений. |
|  | - способом производства чугуна. |
| I: «25»; mt=0,1 |  |
| S: Какой чугун называется «белым»? |  |
|  | - чугун, в котором углерод частично или полностью находится в виде пластинчатого графита. |
|  | - чугун, в котором углерод находится в виде цементита. |
|  | - чугун, в котором углерод частично или полностью находится в виде шаро-видного графита. |
|  | - чугун, в котором углерод частично или полностью находится в виде хлопье-видного графита. |
| I: «26»; mt=0,1 |  |
| S: Что означают цифры «50» и «5» в марке ковкого чугуна КЧ 50-5? |  |
|  | - величины предела прочности при изгибе и относительного удлинения. |
|  | - величину предела прочности при растяжении и относительного удлинения. |
|  | - величину предела прочности при растяжении и изгибе. |
|  | - величину предела прочности при изгибе и относительного сужения. |
|  | - величину предела прочности при растяжении и условного предела тегучести. |
| I: «27»; mt=0,1 |  |
| S: Какая структура стали не является феррито-цемититной смесью? |  |
|  | - перлит. |
|  | - мартенсит. |
|  | - сорбит. |
|  | - троостит. |
| I: «28»; mt=0,1 |  |
| S: Какая цель закалки? |  |
|  | - снятие внутренних напряжений. |
|  | - повышение твердости и прочности |
|  | - повышение пластичности. |
|  | - для снятия наклепа. |
|  | - для выравнивания химической неоднородности зерен твердого раствора. |
| I: «29»; mt=0,1 |  |
| S: Какая обработка стальных изделий называется улучшением? |  |
|  | - высокий отпуск. |
|  | - закалка + высокий отпуск. |
|  | - шлифовка поверхности. |
|  | - дробеструйная обработка. |
|  | - закалка + низкий отпуск. |
| I: «30»; mt=0,1 |  |
| S: Какая структура обеспечивает максимальную твердость доэвтектоидной стали? |  |
|  | - феррит + перлит. |
|  | - мартенсит. |
|  | - сорбит отпуска. |
|  | - троостит. |
| I: «31»; mt=0,1 |  |
| S: Какая фаза должна обязательно присутствовать в стали при температуре ее нагрева под закалку? |  |
|  | - мартенсит. |
|  | - цементит. |
|  | - феррит. |
|  | - аустенит. |
|  | - перлит. |
| I: «32»; mt=0,1 |  |
| S: Как изменяется прочность и пластичность стали с повышением температуры отпуска? |  |
|  | - прочность и пластичность увеличивается. |
|  | - прочность растет, пластичность падает. |
|  | - прочность падает, пластичность растет. |
|  | - прочность не изменяется, пластичность растет. |
|  | - прочность и пластичность уменьшается. |
| I: «33»; mt=0,1 |  |
| S: Перлитное превращение – это главное превращение при: |  |
|  | - высокой скорости охлаждения. |
|  | - средней скорости охлаждения. |
|  | - малой скорости охлаждения. |
| I: «34»; mt=0,1 |  |
| S: Отпуск проводят с целью: |  |
|  | - получения мартенсита. |
|  | - получения аустенита. |
|  | - придания стали эксплуатационного комплекса свойств. |
| I: «35»; mt=0,1 |  |
| S: Какие из этих структур являются перлитными? |  |
|  | - мартенсит закалки. |
|  | - мартенсит отпуска. |
|  | - сорбит и троостит. |
| I: «36»; mt=0,1 |  |
| S: Для какой цели проводится отжиг? |  |
|  | - повышение прочности и твердости. |
|  | - улучшение обрабатываемости и снятия внутренних напряжений. |
|  | - повышение износостойкости. |
| I: «37»; mt=0,1 |  |
| S: В результате закалки и низкого отпуска получают структуру: |  |
|  | - мартенсит отпуска. |
|  | - троостит. |
|  | - сорбит. |
| I: «38»; mt=0,1 |  |
| S: Мартенситное превращение аустенита происходит при скорости охлаждения: |  |
|  | - больше критической |
|  | - меньше критической. |
|  | - значительно меньше критической |
| I: «39»; mt=0,1 |  |
| S: Гомогенизация аустенита – это: |  |
|  | - рост концентрации углерода в аустените |
|  | - снижении концентрации углерода в аустените |
|  | - выравнивание концентрации углерода и легирующих элементов по всему объему аустенита. |
| I: «40»; mt=0,1 |  |
| S: В чем состоят принципиальные отличия режимов отжига и закалки стали? |  |
|  | - в скорости нагрева. |
|  | - в температуре нагрева. |
|  | - в длительности выдержки при температуре нагрева. |
|  | - в скорости охлаждения. |
|  | - в температуре нагрева и скорости охлаждения. |
| I: «41»; mt=0,1 |  |
| S: Какую структуру приобретает сталь в результате бездиффузионного превращения аустенита? |  |
|  | - перлит |
|  | - сорбит. |
|  | - троостит. |
|  | - бейнит. |
|  | - мартенсит. |
| I: «42»; mt=0,1 |  |
| S: Какая термическая обработка изделий применяется после предварительной холодной пластической деформации для устранения наклепа? |  |
|  | - отжиг. |
|  | - рекристаллизационный отжиг. |
|  | - отпуск. |
| I: «43»; mt=0,1 |  |
| S: Измерение какого механического свойства используется обычно для контроля качества термической обработки? |  |
|  | - прочность. |
|  | - твердость. |
|  | - пластичность. |
|  | - ударная вязкость. |
|  | - износостойкость. |
| I: «44»; mt=0,1 |  |
| S: Каков режим охлаждения при отжиге? |  |
|  | - в воде. |
|  | - на воздухе. |
|  | - вместе с печью. |
| I: «45»; mt=0,1 |  |
| S: Указать типовую термообработку, рекомендуемую для пружин: |  |
|  | - закалка и низкий отпуск. |
|  | - закалка и высокий отпуск. |
|  | - закалка и старение. |
|  | - закалка и средний отпуск. |
| I: «46»; mt=0,1 |  |
| S: Какой вид термической обработки необходим для полной ликвидации наклепа в металле? |  |
|  | - низкий отпуск |
|  | - закалка. |
|  | - рекристаллизационный отжиг. |
|  | - старение. |
|  | - нормализация. |
| I: «47»; mt=0,1 |  |
| S: Какую марку стали следует предпочесть для изготовления недорогого изделия методом холодной штамповки? |  |
|  | - 08 |
|  | - Ст6сп |
|  | - У8 |
|  | - 12Х18Н10Т |
|  | - 45 |
| I: «48»; mt=0,1 |  |
| S: Наклеп металла – это: |  |
|  | - упрочнение при упругой деформации |
|  | - упрочнение при холодной пластической деформации |
|  | - разупрочнение при нагреве. |
| I: «49»; mt=0,1 |  |
| S: ХТО – это насыщение поверхностных слоев стали определенными химическими элемента-ми:: |  |
|  | - электрохимическим методом. |
|  | - напылением. |
|  | - диффузией в атомарном состоянии при высокой температуре. |
| I: «50»; mt=0,1 |  |
| S: Цементация – это насыщение поверхности металла: |  |
|  | - углеродом. |
|  | - азотом. |
|  | - углеродом и азотом. |
| I: «51»; mt=0,1 |  |
| S: Какая термообработка проводится после цементации? |  |
|  | - закалка. |
|  | - Закалка + низкий отпуск |
|  | - отжиг. |
| I: «52»; mt=0,1 |  |
| S: Как маркируются легированные конструкционные стали? |  |
|  | - сочетание цифр. |
|  | - сочетание букв. |
|  | - сочетание букв и цифр. |
|  | - сочетанием значений механических свойств. |
|  | - сочетание процентного содержания химических элементов |
| I: «53»; mt=0,1 |  |
| S: В какой марке стали содержится 0.40%С, 1.0% хрома, 1.0% никеля, 1.0 молибдена и является высококачественной сталью? |  |
|  | - У8А |
|  | - А20 |
|  | - 12Х18Н10Т |
|  | - 40ХНМА |
|  | - 40Г |
| I: «54»; mt=0,1 |  |
| S: Какая буква в маркировке стали соответствует меди? |  |
|  | - Н |
|  | - М |
|  | - Ю |
|  | - Д |
|  | - Х |
| I: «55»; mt=0,1 |  |
| S: Что означают цифры в сплаве 2Х13? |  |
|  | - количество углерода в сотых долях % и хрома в десятых долях %. |
|  | - количество углерода в десятых долях % и хрома в целых цифрах. |
|  | - количество углерода в целых цифрах и хрома в сотых долях %. |
|  | - количество углерода и хрома в целых числах |
| I: «56»; mt=0,1 |  |
| S: Прочность стали при легировании кремнием и марганцем: |  |
|  | - повышается |
|  | - понижается |
|  | - не изменяется |
| I: «57»; mt=0,1 |  |
| S: Указать в какой из перечисленных марок сталей Cr=1.5%: |  |
|  | - 15Х5М |
|  | - ШХ15 |
|  | - 40х15Н7Г7Ф2МС. |
| I: «58»; mt=0,1 |  |
| S: По назначению стали классифицируются на конструкционные, инструментальные, специальные. Выбрать ряд, в котором указаны только инструментальные стали |  |
|  | - 30Х, 08, 20ХГР. |
|  | - 15х5, 12х18Н12Т, 08х13 |
|  | - У8А, Х, Р6М5. |
| I: «59»; mt=0,1 |  |
| S: Из представленного перечня выбрать ряд, в котором перечислены только высококачественные стали. |  |
|  | - Ст6ПС, 14Г2АФ, 12ХН3А. |
|  | - 60С2ХА, ШХ15СГ, У12А. |
|  | - 30ХГС-Ш, 12Х25Н16Г7АР, 36Х2Н2МФА |
|  | - 20Л, 35ХМЛ, АС30ХМ. |
| I: «60»; mt=0,1 |  |
| S: В какой из указанных марок сталей в качестве легирующего элемента указан азот? |  |
|  | - 15ХГН2ТА. |
|  | - АС12ХН. |
|  | - 12Х17Г9АН4. |
| I: «61»; mt=0,1 |  |
| S: Что означает в марке стали Р18К5Ф2 цифра 18? |  |
|  | - процентное содержание ванадия. |
|  | - процентное содержание кобальта. |
|  | - процентное содержание вольфрама |
| I: «62»; mt=0,1 |  |
| S: Что такое латунь? |  |
|  | - сплав меди со свинцом. |
|  | - сплав меди с цинком. |
|  | - сплав свинца с цинком. |
|  | - сплав меди с оловом. |
|  | - сплав меди с алюминием. |
| I: «63»; mt=0,1 |  |
| S: Бронза какой марки содержит наименьшее количество меди? |  |
|  | - БрОФ10-1 |
|  | - БрОС10-10 |
|  | - БрАЖМц10-3-1.5 |
|  | - БрАЖН10-4-4 |
| I: «64»; mt=0,1 |  |
| S: Какие пластмассы называют термопластичными? |  |
|  | - пластмассы, обладающие высокой пластичностью при высокой температуре. |
|  | - пластмассы, которые при нагреве размягчаются, а при охлаждении вновь затвердевают; могут повторно перерабатываться. |
|  | - пластмассы, которые вначале при нагреве размягчаются, но при дальнейшем повышении температуры переходят в неплавкое состояние. |
|  | - пластмассы, которые теряют конструкционные свойства при высоких темпера-турах. |
|  | - пластмассы, которые хорошо обрабатываются только при температуре, обеспе-чивающей пластмассе пластичность. |
| I: «65»; mt=0,1 |  |
| S: Пластики – это |  |
|  | - полимерные материалы; |
|  | - кристаллические материалы; |
|  | - порошковые материалы. |
| I: «66»; mt=0,1 |  |
| S: Каучуковая композиция превращается в резиновую в результате реакции: |  |
|  | - полимеризации. |
|  | - вулканизации. |
|  | - поликонденсации. |
| I: «67»; mt=0,1 |  |
| S: Какой полимер является основой резиновых материалов? |  |
|  | - каучук. |
|  | - полиэтилен. |
|  | - полипропилен. |
| I: «68»; mt=0,1 |  |
| S: Какой химический элемент является определяющим в реакции вулканизации каучука? |  |
|  | - сера |
|  | - углерод |
|  | - водород |