Схема с замкнутой ГМТ

Разомкнутая гидравлическая схема

1.Цель, содержание курсового проекта

Целью курсового проекта является развитие навыков использования знаний, предусмотренных программой курса «Судовые Вспомогательные механизмы, устройства, системы и их эксплуатация», для решения задач выбора оборудования, расчетного определения и анализа конструктивных и рабочих параметров, вопросов технического использования (ТИ) вспомогательных механизмов и установок.

Курсовой проект состоит из двух частей.

Первая часть предусматривает выбор и составление описания оборудования, гидравлической схемы рулевой машины, составление расчетной схемы рулевого привода, мощности, составление указаний по ТИ машины.

Вторая часть включает составление описания оборудования и систем водоопреснительной установки, выполнение расчета параметров вторичного пара, теплового расчета греющей батареи и конденсатора, расчет корпуса, мощности насосов, составление указаний по ТИ установки.

2. Варианты заданий.

Таблица 2.1

| № Варианта | Дедвейт судна Dw, т. | Мощность главного двигателя Ne, кВт. | Длина Судна L, м. | Осадка судна Т, м | Диаметр гребного винта D, м | Скорость судна υ, уз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5072 | 4500 | 229 | 6,91 | 4,8 | 16 |
| 2 | 6010 | 4050 | 119,0 | 6,91 | 4,50 | 15,2 |
| 3 | 6280 | 4490 | 118,2 | 7,48 | 4,50 | 16,2 |
| 4 | 6130 | 5880 | 110 | 7,02 | 3,70 | 16,8 |
| 5 | 6780 | 4480 | 119 | 7,33 | 4,50 | 15,4 |
| 6 | 7700 | 4480 | 125 | 7,50 | 4,50 | 16,4 |
| 7 | 8290 | 4640 | 130,3 | 7,83 | 4,95 | 14,6 |
| 8 | 8290 | 3820 | 120,9 | 7,84 | 3,85 | 16,0 |
| 9 | 12500 | 8230 | 140,1 | 8,84 | 5,20 | 18,5 |
| 10 | 12200 | 6610 | 134,5 | 9,15 | 5,45 | 15,8 |
| 11 | 12300 | 6000 | 140 | 8,91 | 5,20 | 15,8 |
| 12 | 12480 | 6710 | 143,2 | 8,91 | 5,40 | 17,2 |
| 13 | 12500 | 7050 | 138 | 9,00 | 5,45 | 17,0 |
| 14 | 12710 | 7050 | 143,1 | 9,00 | 5,70 | 16,5 |
| 15 | 12730 | 6430 | 140 | 9,10 | 5,70 | 15,5 |
| 16 | 13040 | 5500 | 140 | 9,07 | 5,60 | 15,0 |
| 17 | 13150 | 7050 | 140 | 9,00 | 5,10 | 17,7 |
| 18 | 13500 | 7790 | 144,6 | 9,17 | 5,50 | 18,2 |
| 19 | 14150 | 9250 | 147,8 | 9,66 | 5,86 | 18,8 |
| 20 | 14170 | 8810 | 148,4 | 9,72 | 5,75 | 18,0 |
| 21 | 15740 | 9920 | 155,9 | 9,64 | 5,80 | 19,0 |
| 22 | 16040 | 9550 | 156 | 9,73 | 6,30 | 19,2 |
| 23 | 14720 | 12800 | 157,2 | 9,22 | 6,00 | 19,3 |
| 24 | 19880 | 8230 | 154,9 | 9,88 | 5,15 | 15,2 |
| 25 | 20440 | 7028 | 156,8 | 10,20 | 5,80 | 15,0 |
| 26 | 22000 | 18400 | 178 | 10,85 | 6,45 | 22 |

Для расчета рулевой машины, учебной группе задается профиль и величина относительного удлинения руля: профиль НЕЖ, λ=2;

НЕЖ,  λ=2,5; NACA, λ=2; NACA, λ=2,5.

Для расчета водоопреснительной установки учебной группе задается скорость греющей воды ωгр в межтрубном пространстве греющей батареи:

0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2.

Производительность водоопреснительной установки вычисляется по заданной  Ne мощности главного двигателя G2=(0,2÷0,3) 8Ne/1000, т/сут.

3.Методические указания по выполнению раздела «Рулевая машина».

3.1 Описание оборудования рулевой машины, составление перечня требований регистра.

В качестве прототипа для разработки вопросов данного раздела курсового проекта принимается электрогидравлическая машина с плунжерным рулевым приводом.

Число пар цилиндров рулевого привода Кц , тип насосов и гидравлическая схема принимаются в зависимости от величины крутящего момента на баллере руля Мкр , Который определяется в результате расчета (приложение 5).

При величине  Мкр  < 100 кН*м Кц, =1. При значении  Мкр > 100 кН*м Кц, = 2. Если величина  Мкр < 100 кН*м , для рулевой машины принимается насос постоянной подачи и гидравлическая схема, изображенная на рис.141.

Если Мкр > 100 кН-м. принимается насос регулируемой подачи и гидравлическая схема, изображенная на рис-5.5

Для составления описания оборудования рулевой машины и гидравлической схемы используются сведения о гидравлических рулевых машинах с плунжерным рулевым приводом, содержащиеся в учебнике [ 1 , § 52,57]. В описании указываются основные особенности устройства рулевого привода, тип и особенности насосов, способ управления действием машины. Указываются все элементы гидравлической схемы, их назначение и действие. Указываются контролируемые рабочие параметры оборудования, средства контроля, сигнализации о неполадках и неисправностях действия, отключения неисправного и включения в действие резервного оборудования.

Гидравлическая схема изображается на чертежном листе формата А1.

Перечень основных требований к рулевой машине составляется на основе Правил Регистра [2, с.300-302, п. 2.9.1 - 2,9.19.]

3.2Определение рабочих параметров, построение характеристик рулевой машины.

Рабочие параметры рулевой машины определяются в результате расчетов взаимодействия руля с потоком воды за корпусом судна и взаимодействия с рулевым приводом в диапазоне изменения угла поворота руля. С этой целью производится расчет руля (приложение 4) и определяются его основные размеры.

Производится расчет гидродинамической нагрузки руля, момента на баллере (приложение 5), расчетное исследование зависимости  момента на баллере от угла поворота руля. Определяется

максимальное значение момента, на баллере, производится расчет рулевого привода, мощности насоса рулевой машины (приложение 6), производится расчетное исследование зависимости давления в цилиндpax рулевого привода и мощности насоса от угла поворота рулях 𝛼. Результаты расчетного исследования оформляются в виде графиков:

Мкр=ƒ2(𝛼) , Pi=ƒ2(𝛼) , NH=ƒ2(𝛼)

  - Составление указаний по техническому использованию (ТИ) рулевой машины.

Для составления указании по T'И рулевой машины используются требования Правил технической эксплуатации судовых технических средств [3, с.291-293] и сведения по эксплуатации рулевых машин, изложенные в учебнике [7, §6-8]

При составлении указаний по ТИ освещаются вопросы и указывается последовательность действий при подготовке машины к работе, обслуживании во время работы, выводе машины из действия. Указываются основные неполадки в работе машины, способы диагностирования и устранения неполадок.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА "ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА"

4.1 Описание оборудования, схема водоопреснительной установки.

В качестве прототипа для разработки вопросов данного раздела курсовой работы принимается утилизационная водоопреснительная установка поверхностного типа, обогреваемая водой системы охлаждения главного двигателя.

Для составления описания оборудования и схемы установки используются сведения о водоопреснительной установке "Д", изложенные в учебнике [7, §12.9].

В описании отмечаются отличительные особенности оборудования установки, особенности устройства оборудования, указываются тип и особенности насосов, описывается действие установки. Указываются средства контроля работы установки, сигнализации о неполадках и неисправностях действия. Схема установки изображается на чертежном листе формата AI.

  - Определение рабочих параметров, конструкционных данных, мощности насосов водоопреснительной установки.

Рабочие параметры и конструкционные данные водоопреснительной установки определяются в результате расчетов теплообменного процесса установки. С этой целью производится расчет параметров вторичного пара (приложение 7). Производится тепловой расчет греющей батареи и расчет размеров корпуса (приложение 8), определяется площадь поверхности нагрева греющей батареи, ее размеры, размеры корпуса.

Производится тепловой расчет конденсатора (приложение 9), определяется площадь поверхности охлаждения конденсатора, его размеры.

В результате расчета выполняется компоновка блока - греющая батарея, корпус, конденсатор, который изображается на схеме установки в произвольном масштабе. Производится расчет величины напора и подачи насосов водоопреснительной установки (приложение 10), определяется мощность насосов.

4.3. Составление указаний по техническому использованию водоопреснительной установки.

Указания по техническому использованию водоопреснительной установки составляются на основе сведений, содержащихся в учебнике [7. §12.10] и Правилах технической эксплуатации судовых технических средств [3, с.294-296] применительно к заданному типу установки. При этом излагаются основные положения подготовки установки к действию, обслуживания во время работы, вывода из действия. Указываются основные неполадки, причины возникновения, способы устранения неполадок.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ "КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки на гладких листах бумаги машинописного формата 300x210 мм, которая должна содержать:

- титульный лист (приложение 1)

- лист содержания (приложение 2)

- лист задания с исходными данными (приложение 3);

- тексты, таблицы, рисунки разделов работы

- список использованной литературы.

К пояснительной записке прилагаются схемы рулевой машины и водоопреснительной установки, выполненные на чертежных листах формата A1.

Материалы пояснительной записки и схемы оформляются в соответствии с требованиями [5.].

Приложение 1

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова»

Кафедра судовых котлов и вспомогательных установок

Пояснительная записка

К курсовому проекту по курсу «Судовые вспомогательные механизмы, системы, устройства и их эксплуатация.»

Учебная группа М-

Курсант:

Преподаватель:

Санкт-Петербург 2017г.

Приложение 2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

ЗАДАНИЕ……………………………………………………………………………………………………………….

- РУЛЕВАЯ МАШИНА…………………………………………………………………………………....

  - Оборудование рулевой машины, гидравлическая схема, требования Регистра………………………………………………………………………......

  - Определение рабочих параметров, построение характеристик рулевых машины………………………………………………………………………………….

  - Указания по эксплуатации рулевой машины

- ВОДООПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА………………………………………………………..

2.1 Оборудование, схема водоопреснительной установки……………………..

2.2 Определение рабочих параметров, конструкционных данных, мощности механизмов водоопреснительной установки…………………………

2.3 Указания по эксплуатации водоопреснительной установки………………

Список используемой литературы…………………………………………………………….

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Гидравлическая схема рулевой машины…………………………………………………..

- Схема водоопреснительной установки……………………………………………………..

Приложение 3

ЗАДАНИЕ

Рулевая машина

Исходные данные для расчетов

| № Вари-анта | Дедвейт судна Dw, т. | Мощность главного двигателя Ne, кВт. | Длина Судна L, м. | Осадка судна Т, м | Диаметр гребного винта D, м | Скорость судна υ, уз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Профиль руля…		Относительное удлинение руля  λ …

Водоопреснительная установка

Исходные данные для расчетов

| № варианта | Мощность гл. двиг. Ne, кВт. | Производительность испарительной установки G2 , т/сут | Температура греющей воды t’ ,℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | G2=0.2÷0.38Ne/1000 | 60÷70 |

Скорость греющей воды в междутрубном пространстве греющей батареи ωгр=...℃

Приложение 4

Расчет, определение размеров руля.

Для расчета принимается простой обтекаемый прямоугольный, двухопорный, балансирный руль, который по сравнению с рулями других типов, позволяет получить наименьшее значение момента на баллере.

| № | Наименование, назначение, единицы измерения, величины. | Расчетная формула или способ определения. | Числовое значение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина и осадка судна L, м T, м | Задано “ |  |
| 2 | Площадь пера руля F, м2 | (0,013÷0,019)LT |  |
| 3 | Относительное удлинение руля λ | Задано |  |
| 4 | Высота пера руля «h», м | λF |  |
| 5 | Ширина пера руля «b» | 0,23 Fh |  |
| 6 | Коэффициент компенсации «к» | (0,25÷0,35) |  |
| 7 | Расстояние от передней кромки руля до оси баллера. «z», м | к*b |  |
| 8 | Площадь балансирной части руля Fsb , м | к*F |  |

Приложение 5

Расчет гидродинамических сил, момента на баллере руля.

С целью получения данных для построения характеристик рулевой машины, обозначенные знаком (Х), определяются для значений угла поворота руля с интервалом 5°.

| № | Наименование, назначение, единицы измерения, величины. | Расчетная формула или способ определения. | Числовое значение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент попутного потока. ψ | (0,22÷0,26) |  |
| 2 | Коэффициент влияния корпуса на руль Кк | (1- ψ)2 |  |
| 3 | Диаметр гребного винта D, м. | Задан |  |
| 4 | Площадь руля, омываемая потоком винта, F2 , м2 | b*D |  |
| 5 | Скорость судна υ , уз υс , м/с | Задана 1856 υ /3600 |  |
| 6 | Плотность забортной воды ρ , кг/м3 | [4, табл.4] |  |
| 7 | Осевая скорость винта относительно воды υp , м/с | (1- ψ) υс |  |
| 8 | Мощность затрачиваемая на вращение винта Np | 0,98 Ne |  |
| 9 | Упор винта P, кН | (Npŋp/υp)103 |  |
| 10 | Коэффициент нагрузки винта по упору Ϭ0 | Ϭ0=8PπρυpzD2 |  |
| 11 | Коэффициент влияния винта на руль Кв | 1+FBFϬp |  |
| 12x | Угол поворота руля от среднего положения α , град. | [6, табл3.2] |  |
| 13x | Коэффициент сопротивления Сx | [7, табл. 3.2],[1,табл.10]-согласно λ, 𝛼 и Заданному профилю руля. |  |
| 14х | Коэффициент подъемной силы Су | “ |  |
| 15х | Коэффициент центра давления СД | “ |  |
| 16х | Коэффициент нормальной силы Сn | Сycosα+ Сxsinα |  |
| 17х | Отстояние центра давления от передней кромки руля s , м | СДb |  |
| 18х | Коэффициент гидродинамического момента Сm | СnSb |  |
| 19х | Нормальная сила N, кН | СnКкКbρυc22F-3 |  |
| 20х | Гидродинамический момент относительно передней кромки руля М, кН*м | СmКкКbρυc22Fb*10-3 |  |
| 21х | Гидродинамический момент относительно оси руля Ма, кН*м | СnКкКbρυc22F(cД-z)10-3 | Величина Ма, Ма з.х. должны соответствоват,αmax. В противном случае необходима корректировка величины. Как Су путем экстраполяции. |
| 22х | Коэффициент нормальной силы на обратном ходу Сn з.х. | (0,7÷0,8) Сn |  |
| 23 | Отстояние центра давления от задней кромки руля на заднем ходу Sз.х. , м | (0,3÷0,35)b |  |
| 24х | Гидродинамический момент для расчета Ма з.х., кН*м | Сn з.х.ρυc22F[b-(Sз.х.+z)]10-3; υз.х.==(0,2÷0,3)υc |  |
| 25х | Гидродинамический момент для расчета Мр , кН*м | Примем равным Ма з.х., (вся строка), если Ma max> Ма з.х.max или Ма з.х.вся строка, если Ма з.х.max> Ма max |  |
| 26х | Момент на баллере руля с учетом трения в боковых опорах баллера и пяте руля MϬ ,кН*м | (1,15÷1,2) Мр |  |
| 27х | Крутящий момент на баллере с учетом дополнительных внешних нагрузок Мкр , кН*м | (1,1÷1,2) MϬ |  |

Приложение 6

Расчет рулевого привода, мощности насоса.

Расчетная схема – [1; рис 145]. С целью получения данных для построения характеристик рулевой машины величины, обозначенные знаком (х), определяются для значений угла поворота руля интервалом  5°.

| № | Наименование, обозначение, единицы измерения, величины. | Расчетная формула или способ определения. | Числовое значение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр баллера (при максимальном значении Мкр) ds ,м | 11038,4МкрϬдоп | Ϭдоп= (92÷95)Нмм2 |
| 2 | Начальный радиус румпеля R0 , м | (1÷1,5) dδ |  |
| 3 | Давление масла в цилиндре привода (при максимальном значении Мкр) Pi , МПа | (10÷20) |  |
| 4 | Число пар цилиндров привода Кц | 1 – при Мкр<100кН*м 2 – при Мкр>100кН*м |  |
| 5х | КПД привода ŋп.п | [1, рис 146], [8, рис 6.6] |  |
| 6 | Диаметр плунжера (при максимальном значении Мкр) Dп , м | 1100,4Мкрcos2απКцPiR0Мкр | Rα=R0cosα – радиус румпеля для угла поворота руля, соответствующего максимальному значению α |
| 7 | Ход плунжера при перекладке руля с борта на борт S1 , м | R0tg35°+R0tg30°≈1,227R0 R0tg30°+R0tg30° для профиля НЕЖ,λ=2 |  |
| 8 | Объем масла, подаваемый в цилиндры рулевого привода при перекладке руля с борта на борт V , м3 | Кц=πDп24S1 |  |
| 9 | Время перекладки руля с борта на борт t, с | 28 |  |
| 10 | Подача насоса q , м3с | (1,1-1,2)V/t |  |
| 11х | Радиус румпеля при значении угла поворота руля Rα , м | R0cosα |  |
| 12х | Нормальная сила давления на цапфу румпеля Q , кН | МкрКцRα |  |
| 13х | Сила давления на цапфу вдоль оси плунжера Q1 , кН | Qcosα |  |
| 14х | Сила давления масла на плунжер P1 , МПа | Q1/ŋп.п. |  |
| 15х | Давление масла в цилиндре при значениях угла поворота руля Pi , МПа | (4P1/ πDп2)10-3 |  |
| 15ах | Давление масла в цилиндре с учетом давления подпитки Pi под, Мпа | Pi+(0,2÷0,3)Pпод, 0,2÷0,3==Pпод , МПа |  |
| 15bх | Давление нагнетания насоса с учетом сопротивления напорного трубопровода Pн | Pi+Pпод+∆Pтр.н ∆Pтр.н=0,2÷0,3МПа |  |
| 15сх | Давление всасывания насоса с учетом давления подпитки и сопротивления сливного (всасывающего) трубопровода | Pпод-Pтр.в ∆Pтр.н=0,2÷0,3МПа |  |

Приложение 7

Определение параметров вторичного пара

| № | Наименование, назначение, единицы измерения, величины. | Расчетная формула или способ определения. | Числовое значение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура греющей воды на выходе из греющей батареи t1" | t1'-δtг.в. t1'=(60÷70)℃ - температура греющей воды. δtг.в.=(8÷10)℃ - снижение температуры греющей воды в греющей батарее |  |
| 2 | Средняя температура греющей воды t1ср , ℃ | t1'+t1"/2 |  |
| 3 | Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе δtз.в. , ℃ | (4÷10) |  |
| 4 | Средняя температура охлаждающей воды в конденсаторе tз.в.ср , ℃ | tз.в.=δtз.в.2 tз.в.=28℃ - температура забортной воды |  |
| 5 | Температурный напор в конденсаторе ∆tк , ℃ | t1ср-tз.в.ср/1+КкКн КкКн=2 согласно данным для судовых водоопреснительных установок. |  |
| 6 | Температура вторичного пара t2 , ℃ | tз.в.ср+∆tк |  |
| 7 | Давление вторичного пара P2 , Мпа | Из таблиц водяного пара |  |
| 8 | Энтальпия вторичного пара i2 , кДж/кг | t2"-(i-x)r2 ; i"=1-x100r2 |  |
| 9 | Теплота парообразования r2 , кДж/кг | Из таблиц водяного пара |  |
| 10 | Удельный объем υ2 | “ |  |
| 11 | Энтальпия сухого насыщенного пара i2" | “ |  |

Приложение 8

Тепловой расчет греющей батареи, корпуса.

| № | Наименование, назначение, единицы измерения, величины. | Расчетная формула или способ определения. | Числовое значение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход питательной воды G, кг/ч | (Ԑ+1)G2 Коэффициент продувания Ԑ=(2÷3) |  |
| 2 | Количество продуваемого рассола Gпр , кг/ч | ԐG2 |  |
| 3 | Количество тепла для подогрева и испарения воды Q , кДж/ч | G2r2+Gcп.в.t2-tп.в.; cп.в.=… ; [4, табл. 4] tп.в.=tз.в.+ δtз.в. |  |
| 4 | Расход греющей воды Gгр , кг/ч Wгр , м3/ч | Q/cгр(t1'+t1")φ φ=0,85-коэффициент сохранения тепла. Gгр/ρгр; ρгр=…кгм3[4, табл. 5] |  |
| 5 | Диаметр труб греющей батареи: Наружный d , м Внутренний dв , м | 0,016 0,014 |  |
| 6 | Скорость греющей воды в межтрубном пространстве греющей батареи Uгр2 , м/с | Задана |  |
| 7 | Критерий Рейнольдса для потока греющей воды | Re=ωгрd106νгр106 ; νгр106=… | [4, табл5] |
| 8 | Критерий Нуссельта для потока греющей воды | Nu=0,0263Re0,3Pr0,35 Pr=…- Критерий Пранделя для греющей Воды | [4, табл5] |
| 9 | Коэффициент теплоотдачи от греющей воды к трубам греющей батареи α1 , Вт/(м2. ℃) | λгрNud; λгр=… | [4, табл5] |
| 10 | Средняя температура стенки труб греющей батареи tсгср , ℃ | 0,5(t1"+t1'2 + t2+tп.в.2) |  |
| 11 | Средняя разность температур стенки труб и рассола δt , ℃ | tсгср-t2+tп.в.2 |  |
| 12 | Коэффициент теплоотдачи от стенки труб к рассолу α2 , Вт/(м2, ℃) | 22(P210-2)0,58δt2,331,16 |  |
| 13 | Температурный напор в греющей |  |  |
| 12 | Коэффициент теплоотдачи от стенки труб к рассолу α2 , Вт/(м2, ℃) | 22(P210-2)0,58δt2,33*1,16 |  |
| 13 | Температурный напор в греющей батарее ∆tн, ℃ | (t1'-tп.в.)-( t1"-t2)/2,3 lg t1'-tп.в.t1"-t2 |  |
| 14 | Коэффициент теплопередачи в греющей батарее Кн , Вт/(м2, ℃) | 11α1+δλм+ddв ? 1d2 | λм=300*1,16 Д.Мельхнора |
| 15 | Тепловой поток , ф ,Вт | Q/3,6 |  |
| 16 | Поверхность нагрева греющей батареи Fн , м2 | ф/βвКн∆tн | βв=0,75 – Коэффициент, учитывающий загрязнение греющей батареи накипью. |
| 17 | Число труб греющей батареи nн | Fн/πdвlн | lн-длина труб. lн=(0,7÷0,8)D |
| 18 | Эквивалентный диаметр трубного пучка греющей батареи D ,м | 1,05Sн zнnн/ηтр.н | Sн- шаг труб при ромбическом расположении на трубных досках; zн=1 – число ходов греющей воды. ηтр.н=0,7÷0,8- Коэффициент заполнения трубной доски. |
| 19х | Диаметр корпуса Dв , м | 4G2ν2/πRf Rf=5000÷9000 м3/r*м2) – Напряжение зеркала испарения. Принимается значение Rf , позволяющее получить Dв , необходимое для размещения конденсатора; |  |
| 20х | Высота корпуса H , м | 4G2ν2RvπDв2+Dк2lkDв2 Rv=400÷1000 м3/(r*м3)- Напряжение парового объема. Dк , м-эквивалентный диаметр трубного пучка конденсатора; lk, м-длина конденсатора |  |
| Х- Величины уточняются после расчета конденсатора. |  |  |  |

Приложение 9

Тепловой расчет конденсатора

| № | Наименование, назначение, единицы измерения, величины. | Расчетная формула или способ определения. | Числовое значение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество тепла, отводимое от вторичного пара Qп , кДж/ч | G2(l2-lд) lд=...кДж/кг- определяется из таблиц водяного пара теплосодержание дистилятора, соответствующее давлению на выходе из конденсатора p2'=p2-∆p=...кПа; ∆p=0,1÷0,2 кПа – паровое сопротивление конденсатора |  |
| 2 | Кратность охлаждения m | l2-lдc3вt3в'-t3в t3в'=t3в+δt3в , ℃ - температура забортной воды на выходе из конденсатора |  |
| 3 | Расход охлаждающей воды, mG2 кг/ч Wзв , м3/ч | c3в=...кДж/(кг*℃) – [4, табл. 4] c3в/ρ3в ; ρ3в=… кг/м3 [4, табл. 4] |  |
| 4 | Температурный напор в конденсаторе ∆tk , ℃ | (t'-t3в)-(t2-t3в')2,3lgt'-t3вt2-t3в' t'=...℃ - температура дистилята, определяемая по значению p2' из таблиц водяного пара. |  |
| 5 | Определение теплопередачи в конденсаторе Кк , Вт/(, м2*℃) | 794Uзв2*4t3вср+17,8 Uзв2=1÷1,5 м/с – скорость охлаждающей воды в трубах конденсатора согласно [4, с.39]. При выборе величины необходимо учитывать ранее (п.4 табл. 2) принятое условие КкКн=2 |  |
| 6 | Поверхность охлаждения конденсатора Fк , м2 | Qп/3,6Кк∆tk |  |
| 7 | Число трубок конденсатора nk | Fkπdвlk ; lk=Dв – Величина конденсатора |  |
| 7' | Число трубок в одном ходу конденсатора по водяной стороне | nk.1=4*Wзв3600πdв2ω3в |  |
| 7" | zk-число ходов охлаждающей воды ; | zk=nknk1 dв=0,014 м –внутренний диаметр труб конденсатора | zk-1,2,3,4-достигается в результате уточнения расчета путем последовательного приближения |
| 8 | Эквивалентный диаметр трубного пучка конденсатора Dк , м | 1,05Sкzknk/ηтр.к Sк-1,3d м – шаг трубы; d-0,016 м – наружный диаметр труб конденсатора; ηтр.к=0,6÷0,7 – коэффициент заполнения трубной доски |  |

Приложение 10

Расчет мощности насосов

| № | Наименование, назначение, единицы измерения, величины. | Расчетная формула или способ определения. | Числовое значение. |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос забортной воды (указать тип насоса) |  |  |  |
| 1 | Давление всасывания и нагнетания Pн, Мпа Pв, Мпа | 0,4÷0,5 0,02÷0,03 |  |
| 2 | Напор насоса H, м | Pн-Pвρ3в*g106 |  |
| 3 | Подача насоса Q , м3/ч | 1,2[(G2+Gпр+G3в)/ ρ3в] |  |
| 4 | Мощность насоса q , м3/с Nн , кВт | Q/3600 ρ3вgHq1000ηн; ηн=0,8÷0,85 |  |
| 5 | Мощность электродвигателя Nэ , кВт | Nн/ηэ ηэ=0,86÷0,87-КПД электродвигателя |  |
| Дистиллятный насос (Указать пит насоса) |  |  |  |
| 6 | Давление всасывания и нагнетания Pв , кПа Pн , кПа |  |  |
| 7 | Напор насоса H , м | Pн+Pвρд*g103; ρд=...кг/м3 | [4, табл.5] |
| 8 | Подача насоса Q , м3/ч q , м3/ч | Q/3600 1,2G2ρд |  |
| 9 | Мощность насоса Nн , кВт | ρд*gHq1000ηн ηн=0,7÷0,8-КПД насоса |  |
| 10 | Мощность электродвигателя Nэ , кВт | Nн/ηэ ηэ=(0,86÷0,87) - КПД электродвигателя |  |